# Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola
Spisak projekata - II deo

Za izradu projekta iz Računarskog projektovanja digitalnih integrisanih kola potrebno je analizirati zadato kolo. Rezulate analize treba prikazati u izveštaju (templejt dokument će vam biti poslat). Nakon izrade projekta, izveštaj šaljete asistentu na pregledanje. Ukoliko je zadatak urađen, završena je predispitna obaveza. Ukoliko postoje nedostaci, bićete obavešteni šta je potrebno da ispravite.

Prvi deo zadatka je potrebno uraditi na papiru (koristite zadatke i zbirku iz Digitalne elektronike), a zatim potrebne šeme, dijagrame i tabele nacrtati pomoću bilo kog alata (npr. Microsoft Visio) kako bi se sve moglo prikazati u dokumentaciji.

# Projekat 7.

Realizovati sinhronu sekvencijalnu mrežu u obliku Milijevog automata koja ima tri ulaza A, B i C i jedan izlaz Z, i koja generiše na izlazu 1, ako i samo ako na ulazu posle kombinacije 000 sledi kombinacija 010 ili 011 ili 100. Realizovati mrežu na dva načina: ako su na raspolaganju JK flipflopovi i potrebna logička kola i ako su na raspolaganju D flipflopovi i potrebna logička kola. Nacrtati kompletan dijagram stanja i šematike automata. Koja je razlika između ova dva automata?

U programskom jeziku VHDL napisati kod kojim se realizuje JK flipflop sa taktnim signalom CLK, ulazima J i K i izlazima Q i Q_inv. Flipflop treba da okida na rastuću ivicu. (jk_ff.vhd)

Napisati VHDL kodove za potrebna logička kola.

Korišćenjem JK flipflopova i potrebnih logičkih kola napisati kodove za traženi Milijev automat, koji treba da ima jednobitan izlaz Z, ulazni taktni signal CLK i jednobitne ulazne signale A, B i C. (mealy1.vhd)

U programskom jeziku VHDL napisati kod kojim se realizuje D flipflop sa taktnim signalom CLK, ulazima D, Clear i Set i izlazima Q i Q_inv. Flipflop treba da okida na rastuću ivicu. Ulazi Clear i Set treba da budu asinhroni i aktivni na nisku vrednost, pri čemu prioritet ima Clear ulaz. (d_flipflop.vhd)

Napisati VHDL kodove za potrebna logička kola.

Korišćenjem D flipflopova i potrebnih logičkih kola napisati kodove za traženi Milijev automat, koji treba da ima jednobitan izlaz Z, ulazni taktni signal CLK i jednobitne ulazne signale A, B i C. (mealy2.vhd)

Napisati kod za testiranje ispravnosti rada oba automata. (mealy1 _tb.vhd i mealy2_tb.vhd)

Testirati i pokazati ispravnost rada oba automata. Uporediti rezultate simulacija.

Korišćenjem alata Genus Synthesis Solution programskog paketa Cadence projektovati (sintetizovati) šematike automata u 0.35 µm AMS (C35B4) tehnologiji.

Pomoću alata Innovus Implementation System programskog paketa Cadence projektovati (generisati) fizičku realizaciju (lejaut) automata u 0.35 µm AMS (C35B4) tehnologiji.